预习报告

屈晨迪 2017010928

1正弦波发生电路

（1）理论计算

如图1所示，该电路为RC桥式正弦波震荡电路。

令R1=R2=R, C1=C2=C

F=UfUo=R//1jωCR+1jωC+R//1jωC=13+j(ωRC-1ωRC)=13+j(ff0-f0f)

其中ω=2πf, f0=12πRC，当f=f0时，F最大，等于13

f0=12πRC=400Hz , RC=1800π≈3.98×10-4

选取电阻R=39kΩ，C=0.01μF，则f0=12π×39×103×0.01×10-6≈408Hz

起振条件要求AF略大于1，即|A|略大于3

Au=1+Rw+R4//rdR3≈1+Rw+R4R3>3

即Rw≈10kΩ时刚好起振。

（2）仿真测量

仿真电路如图2

缓慢调节电位器R5，观察波形变化

(a) Rw为0时，波形如图3，可见输出稳定在0V，没有起振；

(b) 调节Rw=10.1kΩ时，观察到电路刚好起振，波形如图4，此时uomax=1.269V，频率f≈412Hz

图2 正弦震荡电路仿真

图3 Rw=0V波形

图4 刚好起振波形

(c) 调整Rw使输出为不失真的正弦波且幅值最大，如图5，此时Rw=18kΩ, uomax=10.37V，频率f≈406.5Hz

图5 恰好不失真波形

(d) 调整Rw使输出为5V/400Hz的正弦波电压，此时Rw=16.1kΩ

图6 输出5V/400Hz的正弦波电压

(e) 将两个二极管断开，观察Rw从小到大变化时输出波形的变化情况

图7 断开二极管波形

如图7，断开二极管后，输出波形出现失真，且随着Rw变大，失真程度也越来越大。

2方波—三角波发生电路

（1）理论计算

方波—三角波发生电路如图8

图8 方波-三角波发生电路

已知±Uz=±5.8V，即uo1幅值为5.8V，±UT=±R2R1UZ=±2.9V，得uo2幅值为2.9V

下面计算周期

UT=-1R4C-UZT2-UT

T=4R2R4CR1=4×10-4s , f=1T=2500Hz

（2）仿真测量

仿真电路图如图9

图9 正弦-三角波仿真电路

输出波形如图10，测得uo1幅值为5.84V，uo2幅值为3.053V，周期T=415μs，uo1的上升时间10.075μs，下降时间2.612μs.

图10 正弦-三角波输出波形

图11 测量上升下降时间

测试滞回比较电路的电压传输特性，使用示波器X-Y模式观察波形，如图12所示，测量阈值电压分别为-3.078V和2.985V，峰-峰值为11.702V.

图12 滞回比较器电压特性

3选做任务

（1）理论计算

修改方波-三角波发生电路，使之成为矩形波-锯齿波发生电路，要求锯齿波的逆程（电压下降）时间大约是正程时间的20%，即占空比约为16

T1=2R2R1τ充=2R2R1R4+Rw上C

T=2R2R12R4+RwC

q=T1T=R4+Rw上2R4+Rw=16

令R4=10kΩ，则取Rw=100kΩ，Rw上=10kΩ，此时T=1.2×10-3s=1.2ms，下降时间T1=2×10-4s，上升时间T2=1×10-3s=1ms

（2）仿真测量

仿真电路图如图13所示

图13 矩形波-锯齿波仿真电路

仿真波形如下图14所示，测得矩形波幅值约为5.84V，锯齿波幅值约为2.96V，周期约为1.321ms.

锯齿波上升时间（正程）约为1.129ms，下降时间（逆程）约为226.98us，两者之比226.981129≈20.1%

图14 矩形-锯齿波测量波形

图15 测量上升下降时间

4数据记录表格

1.正弦波发生电路

（1）电路刚好起振

| uo | Rw/kΩ | 幅值(Vpp)/V | 频率/Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |  |
| 仿真值 |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |

（2）输出正弦波不失真且幅度最大

| uo | Rw/kΩ | 幅值(Vpp)/V | 频率/Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |  |
| 仿真值 |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |

（3）使输出为 5V(Vp)/400Hz 的正弦波电压

| uo | Rw/kΩ | 频率/Hz |
| --- | --- | --- |
| 仿真值 |  |  |
| 实测值 |  |  |

2.方波-三角波发生电路

（1）测量值方波-三角波发生电路𝑢𝑜1、𝑢𝑜2波形的幅值、周期及𝑢𝑜1波形的上升和下降时间

| 方波（uo1） | 幅值(Vpp)/V | 周期/us | 上升时间/ns | 下降时间/ns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |  |  |
| 仿真值 |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |

| 三角波（uo2） | 幅值(Vpp)/V | 周期/us |
| --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |
| 仿真值 |  |  |
| 实测值 |  |  |

（2）测试滞回比较电路的电压传输特性

|  | 阈值电压/V | uo1/V |
| --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |
| 仿真值 |  |  |
| 实测值 |  |  |

3.选做内容

（1）矩形-锯齿波发生电路

| 矩形波（uo1） | 幅值(Vpp)/V | 周期/ms |
| --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |
| 仿真值 |  |  |
| 实测值 |  |  |

| 锯齿波（uo2） | 幅值(Vpp)/V | 周期/ms | 正程T1/us | 逆程T2/us | T2T1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |  |  |  |
| 仿真值 |  |  |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |